# Приложение 3
к ПОП-П по профессии 
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы, 
включая программное обеспечение

- Материально-техническое оснащение

1.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | СГ.01 СГ.02 СГ.05 СГ.06 |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | Доска меловая/маркерная/интерактивная | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | Сетевой фильтр | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | Наглядные плакаты по соответствующим тематикам дисциплин | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | Наушники с микрофоном | ТС | специализированное | на усмотрение ОО |  |

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | ОП.01 ОП.02 ОП.03 ОП.05 ОП.06 ОП.07 ПМ.01 |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | Доска меловая/маркерная/интерактивная | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | Сетевой фильтр | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | Макеты сварных, клёпаных, клееных соединений деталей, плакаты и схемы по разделам дисциплины | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов) | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 8 | Образцы неметаллических материалов; сборочных единиц, валов и осей, муфт, передач; образцы подшипников, шестеренок, различных типов передач | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 9 | Комплект приборов, инструментов и приспособлений | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 10 | Гербарии растений | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 11 | Коллекции семян сельскохозяйственных культур, вредителей, удобрений | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 12 | Муляжи плодов и овощей | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 13 | Макеты почво-обрабатывающих орудий | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 14 | Муляжи пород сельскохозяйственных животных | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 15 | Макеты и стенды по темам занятий | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 16 | Комплект приборов для определения микроклимата | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 17 | Инструменты для мечения животных | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 18 | Наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, макеты, модели и др.), комплекты | УМК | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 19 | Объемные модели металлической кристаллической решетки | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 20 | Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов) | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 21 | Образцы неметаллических материалов | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 22 | Образцы смазочных материалов | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 23 | Объемные модели металлической кристаллической решетки | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 24 | Образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов) | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 25 | Образцы неметаллических материалов | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 26 | Образцы смазочных материалов | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | СГ.03 |
| 2 | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | Доска меловая/маркерная/интерактивная | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | Сетевой фильтр | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | Наглядные плакаты по соответствующим тематикам дисциплин | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | Комплекты индивидуальных средств защиты; контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; медицинская аптечка с техническими средствами обучения: компьютер, проектор, экран, телевизор, видеофильмы: «Оказание первой медицинской (доврачебной помощи)»; «Гражданская помощь»; «Пожарная безопасность»; «Электробезопасность»; «Действие население при химических авариях»; «Действие населения при авариях на АЭС»; «Действие население в зоне РА заражения»; Населению о ГО; подборка видеокассет по разделу ОВС | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |

1.2. Оснащение лабораторий/ мастерских/зон по видам работ/тренажерных комплексов

1.2.1 Зона по видам работ «Лаборатория точного земледелия»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интерактивная сенсорная панель | ТС | Основное | Интерактивная панель размер диагонали области отображения визуальной информации (изображения передаваемого с вычислительного блока) не менее 1893мм, разрешение экрана не менее 3840х2162 пикселей, толщина защитного закаленного антибликового стекла не менее 4мм, твердость защитного стекла (едениц по шкале Мооса) не менее 7 ед., яркость экрана не менее 550кд\кв.м | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Многофункциональное устройство | ТС | Основное | Предназначено для выполнения комплекса функций: печать, сканирование и копирование. Тип печати- лазерный, чёрно-белый; тип сканера- планшетный с максимальным разрешением 600x600 dpi; Максимальный формат печати - А4; количество картриджей - 1 шт. Габаритные размеры не более 420 мм х 220 мм 380 мм Вес не более 9 кг | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Программа для цифрового земледелия | ТС | Специализированное | Единая платформа для эффективной работы всех подразделений предприятий на каждом этапе полевых работ — от планирования севооборота и формирования годового бюджета до мониторинга работы техники и сотрудников и учета готовой продукции (версия для учебных заведений, сетевая на 12 рабочих мест, лицензия бессрочная) | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Тренажер агронавигатор | ТС | Специализированное | Тренажер-симулятор навигационного комплекса для обучения студентов работе с GPS-навигатором условиях учебного класса. В состав тренажера агронавигатора входит: руль, педали,блок питания стационарный, комплект кабелей с разъемами, для соединения Агронавигатора с оборудованием тренажера-симулятора. | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Бортовой Навигационный комплекс | ТС | Специализированное | GPS-навигатор для параллельного вождения при опрыскивании и внесении удобрений.( режимы: для опрыскивания; для внесения гранулированных удобрений; для сева зерновых.) | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Стол для работы с тренажером агронавигатора | Мебель | Основное | Столешница из ЛДСП не менее 16 мм прямоугольной формы. Размер не менее 100 мм х 650 мм х 750мм не более 1200 мм х 750 мм х750 мм. светло-серого цвета | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Стул со спинкой для работы с тренажером агронавигатора | Мебель | Основное | Металлический каркас с полимерным покрытием, материал сиденья и спинки пластик. Габариты: не менее 800 мм х 380 мм х 380 мм. | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Ноутбук | ТС | Специализированное | Процессор с базовой частотой не менее 2 ,9 ГГц; оперативная память: не менее 16 ГБ, накопители: SSD не менее 256 ГБ, HDD 500Гб , ; связь: Wi-Fi, Bluetooth. Мониор диагональ- не менее 15,6 дюймов. | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Стол | Мебель | Основное | Стол ученический двухместный с закругленными углами трапеция. Столешница из ЛДСП в форме трапеции с закругленными углами, торцы столешницы закрыты противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Металлический каркас стола состоит из 2-х опор О-образной формы. Трапецевидная форма столешницы позволяет составлять столы вместе в шестигранник, треугольник. размер не менее 1100 мм -550 мм -710 мм и не более 1200 мм х 600 мм х 760 мм | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Стул | Мебель | Основное | Каркас металл, сидение пластик (сидение зеленого цвета) | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Компьютер преподавателя | ТС | Специализированное | Процессор с базовой частотой не менее 2 ,9 ГГц; оперативная память: не менее 16 ГБ, накопители: SSD не менее 256 ГБ, HDD 500Гб , операционная система:; связь: Wi-Fi, Bluetooth. Мониор диагональ- не менее 23 дюймов | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Стол преподавателя | Мебель | Основное | Стол для преподавателя с тумбой 3 ящиками (серый, размер от 1350х700х750мм до 1400х750х750 мм), ЛДСП(пластик), металл | ПМ 01, ПМ 05 |
|  | Стул преподавателя | Мебель | Основное | Компьютерное кресло, мягкое, обивка экокожа/ткань (зеленого цвета) | ПМ 01, ПМ 05 |

1.2.2 Зона по видам работ «Лаборатория тренажеров сельскохозяйственных машин »

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интерактивная сенсорная панель | ТС | Основное | Интерактивная панель размер диагонали области отображения визуальной информации (изображения передаваемого с вычислительного блока) не менее 1893мм, разрешение экрана не менее 3840х2162 пикселей, толщина защитного закаленного антибликового стекла не менее 4мм, твердость защитного стекла (едениц по шкале Мооса) не менее 7 ед., яркость экрана не менее 550кд\кв.м | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Многофункциональное устройство | ТС | Основное | Предназначено для выполнения комплекса функций: печать, сканирование и копирование. Тип печати- лазерный, чёрно-белый; тип сканера- планшетный с максимальным разрешением 600x600 dpi; Максимальный формат печати - А4; количество картриджей - 1 шт. Габаритные размеры не более 420 мм х 220 мм 380 мм Вес не более 9 кг | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Тренажер комбайна | Оборудование | Специализированное | Симулятор - оригинальная кабина комбайна, комплектация: 3 экрана с диагональю не менее 50 д., кресло (с регулировкой по высоте), рычаг КПП, рычаг управления движением, пульт управления мотовилом, пульт управления , место инструктора, система видеонаблюдения, система двухсторонней аудиосвязи. Габаритные размеры: не более 2100 мм х 2100 мм х 2100 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Тренажер сельскохозяйственного трактора | Оборудование | Специализированное | Полноразмерное рабочее место сельскохозяйственного колесного трактора, расположенное на раме. Тренажер обеспечивает выработку моторных навыков управления процессами типичных колесных тракторов; изучение принципов и режимов работы узлов и агрегатов оборудования; изучение органов управления колесного трактора, должен: предусматривать стандартную компоновку рабочего места машиниста и размещение органов управления колесного трактора, быть оснащен широкоформатным ЖК-дисплеем с диагональю не менее 42", моделирующим фронтальный обзор с рабочего места машиниста. Звукоряд должен обеспечиваться акустической системой, интегрированной в широкоформатный ЖК-дисплей или установленной на корпус тренажера. В комплект поставки должны входить беспроводная клавиатура, позволяющая инструктору управлять программным меню учебного тренажера и в процессе выполнения обучающимся упражнений задавать следующие неисправности транспортного средства. Габариты: не более 1400 мм х 1400 мм х 1800 мм | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Комплект видеофиксации с микрофоном (для видеотрансляций) | Оборудование | Специализированное | Комплект видеофиксации с микрофоном (для видеотрансляций) | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Стенд-тренажер «Гидравлика» | Оборудование | Специализированное | Представляет собой учебный комплекс для практического изучения механики гидравлических систем сельскохозяйственных машин. Минимальный состав: монтажный стол с основанием, насосная станция, рукава высокого давления (РВД), комплект гидроаппаратов. Габариты; не более 1400 мм х 900 мм х 1650 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Стенд – тренажер «Стерневая сеялка СКП» | Оборудование | Специализированное | Учебный тренажер предназначен для проведения работ по изучению общего устройства и основных характеристик стерневой сеялки сплошного высева, конструкции её основных узлов, механизмов, принципов их функционирования и режимов работы. Габариты, не менее 3200 мм х 2000 мм х 2000 мм. и не более 3300 мм х 2100 мм х 2100 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Стенд- тренажер «Машина для посадки картофеля» | Оборудование | Специализированное | Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки машины для посадки картофеля. Габариты: не более 1800 мм х 1700 мм х1500 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Стенд- тренажер «Плуг » | Оборудование | Специализированное | представляет собой полнокомплектный лемешный навесной 3-х корпусный плуг, закрепленный на стационарном металлическом основании, оснащенным механизмом подъема плуга в виде домкрата. Плуг закреплен на металлическом основании подвижными тягами, имитирующими механизм навески трактора, позволяет регулировать глубину вспашки плуга. Габариты: не более 2500 мм х 1300 мм х 1250 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Стенд-тренажер «Изучение рабочих органов навесного культиватора» | Оборудование | Специализированное | Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки рабочих органов навесного культиватора. Габариты: не более 2050 мм х 1050 мм х 1470 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Учебный стенд «Зерновая сеялка» | Оборудование | Специализированное | Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки зерновой сеялки. Габариты: не более 1550мм х 1050 мм х 1350 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Стенд-тренажер с агрегатами в разрезе с электро-механическим приводом «Пресс-подборщик рулонный» | Оборудование | Специализированное | Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки рулонного прессподборщика. Габаритные размеры: не более 3950 мм х 2300 мм х 2400 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Учебный стенд: "Автоматизированный дозатор гранулированных минеральных удобрений" | Оборудование | Специализированное | Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки автоматизированного дозатора гранулированных минеральных удобрений. Габариты: не более: 1800 мм х 1450 мм х 1650 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Учебный стенд: "Автоматизированный штанговый опрыскиватель" | Оборудование | Специализированное | Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки автоматизированного шлангового опрыскивателя. Габариты, не более: 1420 мм х 720 мм х 1520 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Стенд – тренажер «Навесной опрыскиватель» | Оборудование | Специализированное | Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки автоматизированного навесного опрыскивателя. Габариты: не более 2020 мм х 1620 мм х 2120 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Стенд – тренажер «Косилка – роторная» | Оборудование | Специализированное | Учебный тренажер предназначенный для изучения общего устройства и принципов работы, настройки и регулировки роторной косилки. Габариты: не более 1620 мм х 3700 мм х 1200 мм | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Лабораторный стенд "Навесное оборудование трактора" | Оборудование | Специализированное | Стенд представляет собой механизм навески трактора на металлическом основании, с блоком управления, работу механизма навески обеспечивает гидросистема стенда. Габариты: не более 1820 мм х 1320 мм х 1120 мм. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Электрифицированный светодинамический стенд «Комплектование машинно-тракторных агрегатов» | Оборудование | Специализированное | Стенд-планшет предназначен для изучения принципа комплектования машинно-тракторного парка для различных сельскохозяйственных процессов. Габаритные размеры не более 880 мм х 90 мм х 620 мм. Крепление: настенное. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Электрифицированный светодинамический стенд «Технологии механизированных работ в растениеводстве» | Оборудование | Специализированное | Стенд-планшет предназначен для изучения конструкции агрегатов и узлов, принципов их действия в составе технологии механизированных работ в растениеводстве. Габаритные размеры не более 880 мм х 90 мм х 620 мм. Крепление: настенное. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Электрифицированный светодинамический стенд «Технологии механизированных работ в животноводстве» | Оборудование | Специализированное | Стенд-планшет предназначен для изучения конструкции агрегатов и узлов, принципов их действия в составе технологии механизированных работ в растениеводстве. Габаритные размеры не более 880 мм х 90 мм х 620 мм. Крепление: настенное. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Верстак металлический 12 шт | Оборудование | Специализированное | Высота 700 - 850мм, размер столешницы не менее 700х1000 мм. Цвет серый | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Поворотные слесарные тиски 12 шт | Оборудование | Специализированное | Чугунный корпус с поворотным основанием. Ширина губок не менее 125 мм. Рабочий ход инструмента —не менее 100 мм. С широкой наковальней для обработки металлических заготовок. Вес не менее 7 кг. Способ крепления винты/болты | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Набор слесарных инструментов 12 шт | Оборудование | Специализированное | Минимальный набор: Зубило слесарное 20 мм х 250 мм – 1 шт. Ключ гаечный торцовый с внутренним . шестигранником изогнутый односторонний S 12 - 1 шт. Ключ для винтов с внутренним шестигранником . S 8 - 1 шт.; Ключи гаечные с открытым зевом односторонний : S 32 - 1 шт, S 36 - 1 шт, Ключи гаечные с открытым. зевом двусторонний.: 8х10 - 2 шт, 12х13 – 2 шт, 13х14 - 1 шт; 14х17 – 1 шт, 17х19 – 1 шт, 19х22 - 1 шт, 22х24 – 1 шт, 27х30 – 1 шт. Молоток слесарный стальной – не менее 1000 гр. -. 1 шт, Отвертка комбинированная 1,0 мм х6 мм х170 мм - 1 шт, Отвертки слесарно-монтажные: 1,6 мм х10 мм х 270мм. – 1 шт, , 1,0 мм х6,5 мм х 250 мм - 1 шт, Пассатижи 200 мм - 1 шт Головки сменные: S 10мм х12,5мм – 1 шт, S 12х12,5 – 1 шт, S 13х12,5 – 1 шт, S 14х12,5 -1 шт, S 17х12,5 -1 шт.,S 19х12,5 – 1 шт, S 22х12,5 -1 шт, S 24х12,5 -1 шт, S 27х12,5 - 1 шт, S 30х12,5 -1 шт, S 32х12,5- 1шт. Ключ с присоединительными. квадратами 12,5 мм - 1 шт. Ключ трещоточный 12,5 мм - 1 шт, Удлинители: 12,5мм х125 мм – 1 шт., 12,5мм х 250мм -1 шт, 12,5мм х 205мм - 1 шт, Шарнир 12,5мм – 1 шт.. Монтажка слесарная не менее 5000 мм – 1 шт. | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Компьютер преподавателя |  |  | Процессор частотой не менее , 2 ГГц; оперативная память ек менее 16 ГБ, накопители: SSD не менее 256 ГБ HDD 500Гб, операционная система; связь: Wi-Fi, Bluetooth. Мониор диагональ не менее - 23,8 | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | преподавателя |  |  | Стол для преподавателя с тумбой 3 ящиками (серый, размер от 1350х700х750 мм до 1400х750х750 мм), ЛДСП(пластик), металл | ПМ 01, ПМ 03 |
|  | Стул офисный |  |  | компьютерное кресло, мягкое, обивка экокожа/ткань (зеленого цвета) | ПМ 01, ПМ 03 |

1.2.3 Зона по видам работ «Лаборатория диагностики технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная установка для сбора выхлопных газов | Оборудование | специализированное | Катушка со шлангом 8м d102 мм, вентилятор 1,5 кВт/380В) Представляет собой барабан, к которому присоединяются вытяжной шланг с газоприёмной насадкой. Выхлопные газы удаляются с помощью вентилятора требуемой производительности. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Подъемник 4-х стоечный | Оборудование | специализированное | Подъемник 4-х стоечный слесарный для тяжелой техники, грузоподъемность до 5 тонн. Габаритные размеры: Высота подъема - от 1800 мм до 1900 мм, Высота подъемника от 2000 мм до 2200 мм, Длина платформы ль 5300 мм до 5500 мм, Длина с трапами от 6300 мм 6600 мм. Ширина подъемника - от 3300 мм до 3350 мм . | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Кран-балка электрическая | Оборудование | специализированное | Мини кран козловой грузоподъемностью до 6,5 тонн Высота до балки 5 метров, ширина пролета 5 метров. . На полеуретановых или металлических колёсах, дополнительно возможно перемещения по специальным путям. Все колёса поворотные. В комплект входит: таль электрическая, тележка к тали электрической треугольная, холостая 1 шт., тележка к тали электрической приводная 1шт., балка. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стенд для проверки генераторов, стартеров и другого электрооборудования | Оборудование | специализированное | Тип конструкции Стационарный напольный Напряжение проверяемого электрооборудования 12/24 (14/28) В, Максимальная мощность при проверке стартеров 20 кВА Диапазоны измерения силы постоянного тока, 0,5–5; 5–150; 150–500; 300–1 000 А, Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока 0,2–2; 2–20; 20–40 В, Диапазон измерения крутящего момента 10-100 Нм, Диапазоны измерения сопротивления постоянному току 1–100; 1–100 000 Ом, Диапазон измерения частоты вращения, 500-9500 об/мин, Частота вращения привода стенда, 500-600 об/мин. Габаритные размеры от 940 мм x 1280 мм x 1650 мм до 960 мм x1350 мм x 1750 мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Комплект учебно-лабораторного оборудования электронная система управления трансмиссией трактора | Оборудование | специализированное | Учебный стенд в комплекте с мультиметром, комплектом соединительных проводов и гидравлических рукавов. Габариты модуля гидравлики: от 550 мм х 650 мм х 1450 мм. до 650 мм х 750 мм х 1500 мм. Габариты модуля управления: от 720 мм х 1220 мм х 1250 мм до 800 мм х 1300 мм х 1350 мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стенд-тренажер по сборке-разборке дизельного двигателя трактора МТЗ Д-260 | Оборудование | специализированное | Стенд-тренажер представляет собой дизельный двигатель Д-260 с турбонаддувом, установленный на кантователе,стенд для промывки деталей, с комплектом инструментов для сборки-разборки двигателя. Габаритные размеры стенда , не более, 1500 мм х 1500 мм х1400 мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стенд-тренажер по сборке-разборке 4-х цилиндрового дизельного двигателя трактора | Оборудование | специализированное | Стенд-тренажер представляет собой дизельный четырехцилиндровый двигатель семейства Д-243, без турбонаддува, установленный на кантователе, Двигатель без масла и подготовлен для многократной сборки-разборки. Кантователь выполнен из стального металлопроката и покрыт защитной порошковой эмалью. с комплектом инструментов для сборки-разборки двигателя - вороток для головок, ключи гаечные, ключи торцевые, трещотка. Габаритные размеры: не более 1550 мм х 1100 мм х 1750 мм. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Лабораторный стенд-тренажер" "Аккумуляторная система впрыска COMMON RAIL | Оборудование | специализированное | Представляет собой действующую аккумуляторную систему впрыска топлива, установленную на металической раме, В состав тренажера входит: плата управления системой впрыска COMMON RAIL, форсунки 4 шт, топливный насос высокого давления COMMON RAIL, система подачи индикаторной жидкости, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором топливная рампа COMMON RAIL, регулятор давления, клапан дозирования топлива, емкость, блок питания. Ноутбук, профильное программное обеспечение на электронном носителе, методические указания для проведения лабораторных работ. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стенд для обкатки, испытания и регулировки гидроагрегатов, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин | Оборудование | специализированное | Стенд предназначен для обкатки, испытания и регулировки гидроагрегатов тракторов, сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин: гидронасосов типа НШ, гидрораспределителей, гидроцилиндров, а также для испытания гидрошлангов. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стенд для проверки форсунок | Оборудование | специализированное | Установка для проверки форсунок дизельных двигателей, настольный, ручной привод. Диапазон измерения давления: от 0 до 600 бар (0-60 Мпа) Емкость бака пробоотборника: максимально .800 мл. Легко читаемый манометр со шкалой в МПа Габариты: до 490 мм х 180 мм х 260 мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Учебный стенд "Электрооборудование трактора" | Оборудование | специализированное | Стенд представляет собой действующие элементы электрооборудования трактора соединенные между собой, размещенные на пространственной раме. Габариты размеры, не более: 2100 мм х 1500 мм х 1100.мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Универсальный диагностический сканер | Оборудование | специализированное | Диагностический планшет на операционной системе Аndroid. с комплектом адаптеров для различной техники - минимальное количество поддерживаемых марок техники (Беларус, МТЗ, Кировец, JCB, Case John Deere, Bobcat, Hitachi, MAC DON , New Holland,, CLAAS, Buhler, Zoomlion, ГАЗ, KaмАЗ, ВАЗ) дисплей сенсорный не менее 10 дюймов, память не менее 2 Гб, жесткий диск не менее 16 Гб. Минимальные функции: чтение и устранение кодов неисправностей, просмотр параметров в режиме реального времени, диагностика систем двигателя, трансмиссии, кузова, шасси, системы безопасности, интерфейс на русском языке, он-лайн обновление через интернет. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Компрессор поршневой | Оборудование | специализированное | Стационарный, давление 10 атм. Двигатель электрический. Габаритные размеры не более 600 мм x 850 мм x1250 мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Домкрат гидравлический 6т. | Оборудование | специализированное | Высота подъема не менее 550 мм, грузоподъемность до 6 т Тип механизма домкрата – гидравлический, минимальная высота подхвата 150 мм, максимальная высота подъема 560 мм Тип домкрата - подкатной | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стеллаж для узлов и агрегатов | Оборудование | специализированное | Стеллаж металлический, нагрузка на полку не менее 150 кг, 4 полки высотой не менее 1800 мм, глубиной не менее 450 мм, шириной не менее 1500 мм. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Шкаф для инструмента и монтажных приспособлений | Оборудование | специализированное | Размер не менее 1900 мм х 950 мм х 500 мм. Комплектация ключевыми замками с ручками. Наличие 2 выдвижных ящиков и 4 полок, максимальная нагрузка на полку 100 кг. Шаг регулирования высоты полки 50 мм. Цвет серый. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Поддоны для отходов ГСМ | Оборудование | специализированное | Из нержавеющей стали, синтетического материала. Объем не менее 20 литров | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Набор микрометров | Оборудование | специализированное | Универсальный инструмент, предназначенный для измерений с высокой точностью наружных размеров при ремонте сельхозтехники и оборудования. Состав комплекта: микрометр с диапазоном измерений: от 50 мм до 75 мм., - 1 шт. микрометр с диапазоном измерений: от 75 мм до 100 мм., - 1 шт. ; микрометр с диапазоном измерений: от 100 мм - до 125 мм. - 1 шт, микрометр с диапазоном измерений: от 125 мм до 150мм. - 1 шт. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стенд для переборки двигателя | Оборудование | специализированное | Стационарный. Способ поворота: вручную через червячный редуктор. Тип стационарный, габариты, не менее 1400 х 920 х 1120 мм, не более 1500 х 980 х1200 мм , вес, не менее 240 кг | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Нутромер | Оборудование | специализированное | Нутромер индикаторный НИ 50- 160 мм 0,01 с удлин. 1000мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Динамометрический ключ | Оборудование | специализированное | Посадочный размер 3/4 дюйма, Минимальное усилие затяжки 150 Нм - максимальное усилие затяжки 800Нм. Длина не более 155 мм ширина - не более 1350 мм, высота не менее 120 мм. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Пускозарядное устройство | Оборудование | специализированное | 12/24V макс.ток 360А | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стремянка | Оборудование | специализированное | Стремянка металлическая трехступенчатая. Высота площадки ло 1 м. Максимальная рабочая нагрузка не менее 150 кг. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Динамометрический ключ 1/2 дюйма, 40-210 | Оборудование | специализированное | Посадочный размер 1/2 дюйма, Минимальное усилие затяжки 40 Нм - максимальное усилие затяжки 210 Нм. Длина не более 675 мм ширина - не более 85 мм, высота не менее 80 мм. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Трактор тягловый класс 2,0 российского производства | Оборудование | специализированное | Трактор тягловый класс 2,0 российского производства Габаритные размеры не более 5250 мм x 2350 мм x 2900 мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Противооткатные упоры | Оборудование | специализированное | Противооткатные упоры для тракторов. Грузоподъемность не менее 10 т. Габариты: не менее 200 мм х 200 мм х 450 мм. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Верстак слесарный с тисками | Оборудование | специализированное | Верстак состоит из столешницы шириной не менее 1000 мм, двух опор и полки-стенки. экрана с перфорацией 10х10 мм, шаг 38 мм, сталь 0,8 мм. Тиски не менее 6,5 кг. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Тележка инструментальная | Оборудование | специализированное | Тележка инструментальная открытого типа с 1 выдвижным ящиком на колесах, 3 полки Габаритные размеры: не более 800 мм х 600 мм х 450 мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Набор инструментов | Оборудование | специализированное | КомплектацияЗубило слесарное 20 мм х 250 мм – 1 шт. Ключ гаечный торцовый с внутренним . шестигранником изогнутый односторонний S 12 - 1 шт. Ключ для винтов с внутренним шестигранником . S 8 - 1 шт.; Ключи гаечные с открытым зевом односторонний : S 32 - 1 шт, S 36 - 1 шт, Ключи гаечные с открытым. зевом двусторонний.: 8х10 - 2 шт, 12х13 – 2 шт, 13х14 - 1 шт; 14х17 – 1 шт, 17х19 – 1 шт, 19х22 - 1 шт, 22х24 – 1 шт, 27х30 – 1 шт. Молоток слесарный стальной – не менее 1000 гр. -. 1 шт, Отвертка комбинированная 1,0 мм х6 мм х170 мм - 1 шт, Отвертки слесарно-монтажные: 1,6 мм х10 мм х 270мм. – 1 шт, , 1,0 мм х6,5 мм х 250 мм - 1 шт, Пассатижи 200 мм - 1 шт. Бородок (вороток для свечных ключей) 150 мм – 1 ш Головки сменные: S 10мм х12,5мм – 1 шт, S 12х12,5 – 1 шт, S 13х12,5 – 1 шт, S 14х12,5 -1 шт, S 17х12,5 -1 шт.,S 19х12,5 – 1 шт, S 22х12,5 -1 шт, S 24х12,5 -1 шт, S 27х12,5 - 1 шт, S 30х12,5 -1 шт, S 32х12,5- 1шт. Ключ с присоединительными. квадратами 12,5 мм - 1 шт. Ключ трещоточный 12,5 мм - 1 шт, Удлинители: 12,5мм х125 мм – 1 шт., 12,5мм х 250мм -1 шт, 12,5мм х 205мм - 1 шт, Шарнир 12,5мм – 1 шт | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Манометр для проверки давления | Оборудование | специализированное | Манометр для проверки давления в колесах трактора. Максимальное давление 16 атмосфер (кг/см2). Аналоговый. | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Табурет ремонтный на колесиках | Оборудование | специализированное | Стул автослесарный, регулируемый, на колесах. Применяется при ремонте автомобилей и техники. Материал- металл, эргономичное сидение, обшивка устойчива к воздействию рабочих жидкостей (масло, бензин). Габаритные размеры не менее 370 мм х 370 мм х 400 мм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Шкаф для спецодежды | Оборудование | специализированное | Шкаф металлический четырехсекционный. Размер не менее 1800 мм х 300 мм х 500 мм. Наличие полок для головных уборов и обуви, крючки для одежды | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Шприц рычажно-плунжерный | Оборудование | специализированное | Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов, рабочее давление не менее 310 атм | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стол для преподавателя с тумбой | Мебель | основное | Стол для преподавателя с тумбой 3 ящиками (серый, размер от 1300 мм х 600 мм х 750 до 1400 мм х 750 мм х 750 мм), ЛДСП(пластик), металл | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Стул | Мебель | основное | Компьютерное кресло, мягкое, обивка экокожа/ткань (зеленого или серого цвета). | ПМ 03 ОП 03 |
|  | Ноутбук | ТС | основное | процессор с базовой частотой не менее 2 ,9 ГГц; оперативная память: не менее 16 ГБ, накопители: SSD не менее 256 ГБ, HDD 500Гб , операционная система; связь: Wi-Fi, Bluetooth. Мониор диагональ- не менее 15,6 дюймов | ПМ 03 ОП 03 |

1.3. Оснащение спортивного комплекса/зал

Спортивный комплекс

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баскетбольные щиты с корзинами | Оборудование | Основное | Кольцо баскетбольное усиленное, амортизированное. Имеет механизм, возвращающий кольцо в исходное положение Кольцо изготовлено из металлического прутка (твердая сталь) диаметром 16-20 мм. На нижней части баскетбольного кольца приспособления для крепления сеток, предотвращающие травмы пальцев. |  |
|  | Волейбольная сетка | Оборудование | Основное | Длина – 9500 мм; ширина – 1000 мм; размер ячейки – 100х100 мм, толщина нити – 1,5-4,0 мм, материал – хлопчатобумажные, олипропиленовые, поливинилхлоридные полиэтиленовые или капроновые нити. Верх и низ сетки обшит прочной синтетической лентой, которая образует верхнюю полоску шириной 5 см. Внутри ленты – гибкий металлический (полипропиленовый, кевларовый, нейлоновый) трос (длина – 11-14 м), который обеспечивает натяжение верхнего края сетки; нижний край – растягивается шнуром, вшитым в нижнюю полосу сетки. |  |
|  | Скамейки гимнастические 12 шт | Оборудование | Основное | Длина – 250-300 см. Представляет собой сборную конструкцию на металлических опорах, состоящую из верхней и нижней досок. Доски соединены между собой при помощи трёх металлических опор |  |
|  | Гимнастические коврики 24 шт | Оборудование | Основное | Полиуретан размер 60х70 см |  |
|  | Обручи 25 шт | Оборудование | Основное | Пластиковые, диаметр 90-100см |  |
|  | Скакалки 25 шт | Оборудование | Основное | Гимнастическая, длина 200 см |  |
|  | Полоса препятствий (рукоход, турник, шесты, канат) | Оборудование | Основное | Полоса препятствий (рукоход, турник, шесты, канат) |  |
|  | Ворота футбольные (2 шт) | Оборудование | Основное | Для спортивных залов размером до 40х20 м рекомендуются следующие ворота: - основные: ширина – 3 м, высота – 2 м; - дополнительные: ширина – 2 м, высота – 1 м или ширина – 1,5 м, высота – 1 м |  |
|  | Счетное табло для волейбола | Оборудование | Основное | Счетное табло для волейбола |  |
|  | Мячи волейбольные 12 шт | Оборудование | Основное | Состоит из внутренней камеры и покрышки. Покрышка состоит из нескольких панелей. Материал покрышки: натуральная кожа, синтетическая кожа (композитная, майкросел, микрофибра, поливинилхлорид, полиуретан, термополиуретан и пр.). Материал камеры – резина, бутилкаучук и пр. Возможные типы соединения панелей покрышки: клееный, машинная сшивка, ручная сшивка. Технические параметры: длина окружности – 65-67 см, вес – 260-280 гр. |  |
|  | Мячи баскетбольные 12 шт | Оборудование | Основное | Баскетбольный мяч установленного оранжевого оттенка с рисунком из 8 вставок и швов между ними. Покрышка баскетбольных мячей производится из натуральной кожи, износостойкой резины, поливинилхлорида, полиуретана, микрофибры, майкросела, композитной синтетической кожи. Камеры баскетбольных мячей производятся из латекса или бутила. Тип соединения панелей – клееный или литой. |  |
|  | Мячи футбольные 12 шт | Оборудование | Основное | Размер 5 (стандартный футбольный мяч) – длина окружности – 68-71 см, масса – 400-450 гр. Предназначен для обучающихся старше 12 лет |  |
|  | Мячи набивные 12 шт | Оборудование | Основное | Мяч баскетбольный, набивной |  |
|  | Насос для накачивания мячей | Оборудование | Основное | Насос для накачивания мячей |  |
|  | Канат | Оборудование | Основное | Предназначен для развития силовых качеств. Используется для групповых соревнований. Длина – 12 м, диаметр – 40 мм. Изготовлен из хлопчатобумажной пряжи с разметочной полосой посередине. На концах каната закреплены декоративные чехлы. |  |
|  | Ракетки бадминтонные | Оборудование | Основное | Ракетка для бадминтона должна быть легкой, прочной, эластичной и достаточно гибкой. Ракетки различаются по материалам ручки и обода (дерево, сталь, алюминий, углепластик, графит). Могут быть полностью отлитыми из усиленной стекловолокном резины. Последние имеют меньшую массу и более прочны |  |
|  | Секундомер 3 шт | Оборудование | Основное | Секундомер механический, металический |  |
|  | Лыжи 12 пар | Оборудование | Основное | Ширина талии (ширина лыж в районе крепления): узкая (для жёсткого снега) – 65 мм и меньше, средняя (для подготовленных трасс) – 66-71 мм, широкая (для глубокого снега) – от 72 мм |  |
|  | Лыжные ботинки 12 пар | Оборудование | Основное | Специальная обувь, предназначенная для комфортной, фиксированной постановки ноги во время лыжных гонок. |  |
|  | Лыжные палки 12 пар | Оборудование | Основное | Длина лыжных палок зависит от возраста и роста обучающихся, типа и вида приобретаемых лыж, предпочтения стиля лыжных гонок |  |
|  | Гири 16 кг (8 шт) | Оборудование | Основное | Гири 16 кг Материал сталь, чугун |  |
|  | Гири 5 кг (8 шт) | Оборудование | Основное | Гири 5 кг Материал сталь, чугун |  |
|  | Гири 6 кг (8 шт) | Оборудование | Основное | Гири 6 кг Материал сталь, чугун |  |
|  | Штанга с комплектом утяжелителей | Оборудование | Основное | Материал сталь, чугун |  |

1.4. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы

Читальный зал / библиотека

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) Для читального зала | Мебель | основное | Стулья учебные, деревянные-металлические ширина 35 см, высота 45 см. - 40 ед. Стол читальный размер ширина 60 см , длина 1 метр, высота 0,75 см- 20 ед. |  |
| 2 | Компьютеры -) (лицензионное программное обеспечение (ПО), система защиты от вредоносной информации) для читального зала | ТС | основное | Компьютер Pentium 4 - 1 ед., монитор ViewSonic – 1 ед, Компьютер P4 Celeron 1700 – 4 ед., монитор SAMTRON 78 DF – 4 ед., (клавиатура, мышь) с выходом в Интернет |  |
| 3 | Стул для читального зала | Мебель | основное | Мягкий офисный – 1 ед. Ширина: 480 мм. Глубина: 530 мм. Высота = 820h. |  |
| 4 | Телевизор | ТС | основное | LG 20P31 – 1 ед. |  |
| 5 | Антенна для читального зала | ТС | основное | Уличная – 1 ед. |  |
| 6 | Трибуна для читального зала | Мебель | основное | Материал — ЛДСП – 1 ед. |  |
| 7 | Экран для читального зала | Оборудование | основное | Экран Cactus 180x180см TriExpert CS-PSTE-180x180-BK 1:1 напольный рулонный - 1 ед. |  |
| 8 | Сетевой фильтр для читального зала и библиотеки | ТС | основное | # Сетевой фильтр Buro 300SL-3-G 3м (5 розетки) серый 300SL-3-G 3 ед. |  |
| 9 | Компьютер в библиотеке | ТС | основное | Компьютер Pentium 4 – 1 ед., монитор ViewSonic – 1 ед., (клавиатура, мышь) с выходом в Интернет |  |
| 10 | МФУ | Оборудование | основное | Kyocera Ecosys M2030DN A4 лазерный (принтер, сканер, копир) |  |
| 11 | Стол педагога-библиотекаря с ящиками | Мебель | основное | Стол деревянный размеры ширина 0,62 см, длина 1,10 см, высота 0,75 см – 2 ед |  |
| 12 | Кресло библиотекаря | Мебель | основное | Мягкое крутящее кресло - механизм из металлического резного штыря и гайки, закрепленной на каркасе основания стула. При вращении конструкции по часовой стрелке сиденье поднимается, против — опускается. В процессе задействована ножка стула, выбранную высоту которой фиксируют гайкой. – 1 ед. |  |
| 13 | Стенды для библиотеки | ТС | основное | Информационные стенды размер ширина 80 см, длина 1,30 - 3 ед. |  |
| 14 | Стеллажи библиотечные | Мебель | основное | Двухсторонние стеллажи – 10 ед. |  |
| 15 | Стул в библиотеке | Мебель | основное | Мягкий офисный – 2 ед. Ширина: 480 мм. Глубина: 530 мм. Высота = 820h. |  |
| 16 | Пылесос ручной | Оборудование | основное | Электро-пылесос Пр-100 - 1 ед. |  |
| 17 | Беспроводное оборудование | Оборудование | основное | Роутер ASUS RT-N11P Wireitss N Router (RTL) (4UTP 10/100 Mbps,1WAN? 802 11b/g/n, 300Mbps. 2X5dBi) |  |
| 18 | Стол для читального зала | Оборудование | основное | Призидиумный стол ширина 0,85 см, длина 1, 85 см -2 ед. |  |
| 19 | Жалюзи для читального зала | Мебель | Основное | Вертикальные жалюзи, персиковый цвет – 10 шт. |  |