#### Резьбовые соединения. Сборочный чертеж.

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания.

По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.

В левой части поля чертежа следует поместить:

- Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).

- Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.

- Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.

- Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.

В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.

После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.

В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

#### Резьбовые соединения / Вариант 1 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 1: Кран пробковый является одним из видов арматуры трубопроводов и предназначается для изменения подачи количества жидкости. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020601.001; Корпус; 1; Сталь. 2; КИКГ.020601.002; Пробка; 1; -. 3; КИКГ.020601.003; Фланец; 1; -. 4; КИКГ.020601.004; Втулка сальника; 1; -. 5; КИКГ.020601.005; Крышка; 1; -. 6; КИКГ.020601.006; Рукоятка; 1; -. 7; КИКГ.020601.007; Прокладка; 1; -. 8; КИКГ.020601.008; Прокладка; 1; -. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Корпус поз.1 с фланцем поз.3; Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М10, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1; Cталь 30 Сталь 20 Сталь 10; Кадмиевое хроматир. то же то же; 6 мкм то же то же. II; Крышка поз.5 с корпусом поз.1; Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2653-80/, 4 шт., резьба М8, степень точности В; Сталь 20; Кадмиевое; 9 мкм.. III; Крышка поз.5 со втулкой сальника поз.4; Шпильки, резьба М6, 2 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 30 Сталь 10 Сталь 65Г; Окисное то же то же; - - -. При выполнении сборочного чертежа /лист 3.6/ привести изображение соединения IV, состоящего из: Гайки по ГОСТ 5918-73 с резьбой М16*1.5, из стали марки Ст.5 с кадмиевым покрытием 6 мкм.; шайбы по ГОСТ 11371-78 из стали 15 с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм. Соединение V-штифтовое, штифт диаметром 5m6 по ГОСТ 3128-70. Знаком "*" отмечен материал: "Пенька ПС ГОСТ 5152-66", колич. 0.02 кг. Все составные части указать в спецификации и на чертеже дать соответствующие номера позиций , нанося их в соответствии с требованиями ЕСКД. На карточке-задании это выдержано не строго! Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения ### Файл №1

#### Резьбовые соединения / Вариант 2 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 2: Пробковый кран предназначен для установки на трубопроводе для подачи жидкости или газа, или для изменения ее количества. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020602.001; Корпус; 1; Сталь. 2; КИКГ.020602.002; Пробка; 1; -. 3; КИКГ.020602.003; Втулка сальника; 1; -. 4; КИКГ.020602.004; Крышка; 1; -. 5; КИКГ.020602.005; Фланец; 1; -. 6; КИКГ.020602.006; Прокладка; 1; -. 7; КИКГ.020602.007; Прокладка; 1; -. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Фланец поз.5 с корпусом поз.1; Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М10, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 2; Cталь 35 Сталь 20 Сталь 08; Цинковое Цинковое Цинковое; 9 мкм 9 мкм. 9 мкм.. II; Крышка поз.4 с корпусом поз.1; Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2653-80/, 4 шт., резьба М10, степень точности В; Сталь 30; Фосфатн. с пропитк. маслом; -. III; Крышка поз.4 с втулкой поз.3; Шпильки, резьба М8, 2 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 20 Сталь 10 Сталь 65Г; Кадмиевое с хромат. то же то же; 6 мкм. то же то же. На чертеже задания знаком "*" отмечен материал: "Пенька ПС ГОСТ 5152-66", колич. 0.02 кг. Пенька должна быть записана в соответствующий раздел спецификации. В спецификации и на чертеже пенька должна быть отмечена номером позиции. Все составные части указать в спецификации и на чертеже дать соответствующие номера позиций , нанося их в соответствии с требованиями ЕСКД. На карточке-задании это выдержано не строго! На главном изображении выполнить разрез А-А. Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 3 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 3: Гидроцилиндр предназначается для сообщения движения рабочему органу. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020603.001; Цилиндр; 1; Чугун. 2; КИКГ.020603.002; Крышка; 1; Чугун. 3; КИКГ.020603.003; Крышка; 1; -. 4; КИКГ.020603.004; Шток; 1; -. 5; КИКГ.020603.005; Поршень; 1; -. 6; КИКГ.020603.006; Крышка; 1; -. 7; КИКГ.020603.007; Втулка; 1; -. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Крышка поз.2 с цилиндром поз.1; Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт. Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1 Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1; Cталь 30 Сталь 08 Сталь 20; Цинковое с хромат. то же то же; 6 мкм. то же то же. II; Крышка поз.3 с крышкой поз.2; Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2653-80/, 4 шт., резьба М8, степень точности А; Сталь 10; Окисное; -. III; Цилиндр поз.1 с крышкой поз.6; Шпильки, резьба М12, 4 шт. Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 2; Сталь 20 Сталь 65Г Сталь 10; Цинковое то же то же; 9 мкм. то же то же. В состав гидроцилиндра входят также стандартные изделия: "Кольцо 1-120*110-1 ГОСТ 9833-61", 2 шт.; "Манжета 22*42 ГОСТ 6969-54", 1 шт. Место их установки на чертеже-задании указано соответственно знаками "*", "**", "***". Соответствующие изделия должны быть внесены в спецификацию и указаны на чертеже через номера позиций, в соответствии с требованиями ЕСКД. На карточке-задании это выдержано не строго! Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 4

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания.

По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.

В левой части поля чертежа следует поместить:

- Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).

- Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.

- Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.

- Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.

В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.

После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.

В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

Исходные данные / Вариант 4:

Кран распределительный предназначен для установки на трубопроводах, обеспечивает при этом подачу жидкости по двум направлениям.

Перечень деталей:

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КИКГ.020604.001 | Корпус | 1 | Чугун |
| 2 | КИКГ.020604.002 | Пробка | 1 | - |
| 3 | КИКГ.020604.003 | Рукоятка | 1 | - |
| 4 | КИКГ.020604.004 | Фланец | 2 | - |
| 5 | КИКГ.020604.005 | Фланец | 1 | - |
| 6 | КИКГ.020604.006 | Прокладка | 1 | - |
| 7 | КИКГ.020604.007 | Прокладка | 2 | - |

Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:

| Обоз. | Что соединяется | Состав соединения | Материал | Покрытие | Толщина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Фланец поз.5 с корпусом поз.1 | Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М12*1.25, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1 | Cталь 20 Сталь 10 Сталь 08 | Окисное то же то же | - - - |
| II | Рукоятка поз.3 | Винт по ГОСТ 1478-84, резьба М10 | Сталь 35 | Цинковое с хромат. | 6 мкм. |
| III | Фланцы поз.4 с корпусом поз.1 | Шпильки по ГОСТ..... /подобрать по материалу корпуса/, резьба М8*1, 8 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины | Сталь 35 Сталь 20 Сталь 65Г | Цинковое с хромат. то же то же | 6 мкм. то же то же |

На сборочном чертеже (лист 3.6) выполнить шпоночное соединение отмеченное "IV": Шпонка 23360-78 с размерами 10*8*40. Соединение II выполнить только на сборочном чертеже.

На листе 3.4 доконструировать винтовое соединение как бы находящееся  на месте болтового, отмеченного I: Винт по ГОСТ 1491-80 (СТ СЭВ 2653-80), резьба М12, точность А. В кран распределительный входит стандартное изделие: "Кольцо H1-0*35-2 ГОСТ 9833-61", 2 шт., обозначено "*".

Каждая составная часть должна быть занесена в спецификацию, а на сборочном чертеже иметь самостоятельный номер позиции. Номера позиций ставятся в строгом соответствии с правилами ЕСКД.

Методические указания к выполнению задания

- Болтовое соединение

- Винтовое соединение

- Шпилечное соединение

- Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 5 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 5: Вентиль предназначен для регулирования движения пара, газа, жидкости в трубопроводе. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020605.001; Корпус; 1; Алюминиевый сплав. 2; КИКГ.020605.002; Шпиндель; 1; -. 3; КИКГ.020605.003; Крышка; 1; -. 4; КИКГ.020605.004; Фланец; 1; -. 5; КИКГ.020605.005; Втулка сальника; 1; -. 6; КИКГ.020605.006; Маховик; 1; -. 7; КИКГ.020605.007; Скоба; 1; -. 8; КИКГ.020605.008; Клапан; 1; -. 9; КИКГ.020605.009; Седло; 1; -. 10; КИКГ.020605.010; Прокладка; 1; -. 11; КИКГ.020605.011; Прокладка; 1; -. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Крышка поз.3 с корпусом поз.1; Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М10, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1; Cталь 30 Сталь 10 Сталь 08; Окисное то же то же; - - -. II; Фланец поз.4 с корпусом поз.1; Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2653-80/, резьба М6, 4 шт., степень точности А.; Сталь 20; Кадмиевое; 6 мкм.. III; Втулка сальника поз.5 с корпусом поз.1; Шпильки по ГОСТ..... /подобрать по материалу корпуса/, резьба М8, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 35Х Сталь 20 Сталь 65Г; Фосфат. с проп. маслом то же то же; - - -. На сборочном чертеже (лист 3.6) выполнить: соединение отмеченное "IV"/ шпонка 6*6*25 по ГОСТ 23360-78/ и "V"/ винт по ГОСТ 1478-84, резьба М8, сталь 30, без покрытия/. В состав вентиля входит материал "Пенька ПС ГОСТ 5152-66" , 0.02 кг. Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 6 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 6: Вентиль — устройство для регулирования движения в трубопроводе пара, газа, жидкости. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020606.001; Клапан в сборе; 1; -. 2; КИКГ.020606.002; Корпус; 1; Чугун. 3; КИКГ.020606.003; Шпиндель; 1; -. 4; КИКГ.020606.004; Втулка сальника; 1; -. 5; КИКГ.020606.005; Маховик; 1; -. 6; КИКГ.020606.006; Втулка; 1; -. 7; КИКГ.020606.007; Стакан; 1; -. 8; КИКГ.020606.008; Прокладка; 1; -. 9; КИКГ.020606.009; Фланец; 1; -. 10; КИКГ.020606.010; Фланец; 1; -. 11; КИКГ.020606.011; Прокладка; 2; -. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Фланец поз.10 с корпусом поз.2; Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М12*1.25, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1; Cталь 30 Сталь 10 Сталь 08; Окисное то же то же; - - -. II; Фланец поз.9 с корпусом поз.2; Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2658-80/, резьба М8, 4 шт., степень точности В.; Сталь 20; Фосф. с проп. маслом; -. III; Втулка сальника поз.4 с корпусом поз.2; Шпильки, резьба М10, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 20 Сталь 10 Сталь 65Г; Цинковое то же то же; 6 мкм. то же то же. На сборочном чертеже (лист 3.6) выполнить: соединение отмеченное "IV"/ шпонка 6*6*25 по ГОСТ 23360-78/; соединение "V" /Винт по ГОСТ 1478-84, сталь 10 без покрытия/. Материал "Пенька ПС ГОСТ 5152-66", количество 0.02 кг. отмечен значком "*". На сборочном чертеже и в спецификации каждая составная часть должна быть отмечена номером позиции. На сборочном чертеже номера позиций следует поставить в строгом соответствии с правилами ЕСКД. Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 7 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 7: Клапан предназначен для исключения возможности повышения давления в системе сверх установленного за счет сброса рабочей среды. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020607.001; Корпус; 1; Чугун. 2; КИКГ.020607.002; Клапан; 1; -. 3; КИКГ.020607.003; Фланец; 1; -. 4; КИКГ.020607.004; Колпак; 1; -. 5; КИКГ.020607.005; Винт; 1; -. 6; КИКГ.020607.006; Тарелка; 1; -. 7; КИКГ.020607.007; Пружина; 1; -. 8; КИКГ.020607.008; Фланец; 1; -. 9; КИКГ.020607.009; Прокладка; 1. 10; КИКГ.020607.010; Прокладка; 1. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Фланец поз.8 с корпусом поз.1; Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1; Сталь 20 Сталь 10 Сталь 10; Цинковое с хром. то же то же; - -. II; Колпак поз.4 с корпусом поз.1; Винты по ГОСТ 17475-80, /СТ СЭВ 2652-80, 4 шт., резьба М6, ст. точн. А; Сталь 35ХГСА; Фосф. с проп. маслом; -. III; Фланец поз.3 с корпусом поз.1; Шпильки, резьба М8, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 40 Сталь 35Х Сталь 65Г; то же Фосфат. с проп. маслом Цинковое; - - 6 мкм. Каждая составная часть клапана должна быть отмечена на сборочном чертеже соответствующими номерами позиций, наносить которые следует строго по правилам ЕСКД. Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 10 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 10: Насос преобразует механическую энергию двигателя в механическую энергию состояния жидкости с целью ее подъема, перемещения или получения сжатых газов. Колесо зубчатое поз. 4 имеет модуль 2, 15 зубьев. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020610.001; Корпус; 1; Сталь. 2; КИКГ.020610.002; Крышка; 1. 3; КИКГ.020610.003; Крышка; 1. 4; КИКГ.020610.004; Колесо зубчатое; 2. 5; КИКГ.020610.005; Крышка сальника; 1. 6; КИКГ.020610.006; Вал; 1. 7; КИКГ.020610.007; Ось; 1. 8; КИКГ.020610.008; Втулка; 4. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Корпус поз.1 с крышкой поз.2; Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М10*1.25, 6 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78; Сталь 40Х Сталь 40Х Сталь 40Х; Окисное то же то же; - - -. II; Крышка поз.3 с корпусом поз.1; Винты по ГОСТ 17473-80, 6 шт., резьба М10, ст. точн. В.; Латунь ЛС 59-1; Никелевое; 3 мкм. III; Крышка сальника поз.5 с крышкой поз.2; Шпильки, резьба М8*1, 2 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, легкие; Сталь 35 Сталь 20 Сталь 65Г; Фосфатн. с проп. маслом то же то же; - - -. На сборочном чертеже (лист 3.6) выполнить шпоночное соединение: шпонки 4*4*20, ГОСТ 22.360-78. Положение шпонки отмечено на чертеже-задании знаком "*". Знаком "**" отмечено стандартное изделие "кольцо 14*28 МН5396-64", 3 шт. Все составные части насоса должны быть записаны в спецификации, а их номера позиций нанесены на сборочном чертеже в строгом соответствии с правилами ЕСКД. Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 11 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 11: Цилиндр является рабочим органом, приводящим в действие тормоза транспортных средств при повышении давления воздуха в магистрали. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020609.001; Корпус; 1; Чугун. 2; КИКГ.020609.002; Поршень; 1. 3; КИКГ.020609.003; Шток; 1. 4; КИКГ.020609.004; Крышка сальника; 1. 5; КИКГ.020609.005; Крышка; 1. 6; КИКГ.020609.006; Кольцо поршневое; 2. 7; КИКГ.020609.007; Втулка; 1. 8; КИКГ.020609.008; Прокладка; 1. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Крышка поз.5 с корпусом поз.1; Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1; Сталь 35 Сталь 20 Сталь 20; Окисное Окисное Окисное; - - -. II; Втулка поз.7 со штоком поз.3 с торца в раздел; Винт по ГОСТ 1477-84, резьба М8.; Сталь 30; Цинковое; 3 мкм. III; Крышка сальника поз.4 с корпусом поз.1; Шпильки, резьба М10, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 40Х Сталь 35Х Сталь 65Г; Никелевое то же то же; 6 мкм 6 мкм 6 мкм. Цифрой IV отмечено соединение, состоящее из Корончатой гайки с резьбой М16*1.5-6g по ГОСТ 5918-73 (сталь 20, покрытие цинковое); шайбы (Сталь 08, покрытие цинковое) и шплинта по ГОСТ 397-79 (СТ СЭВ 220-75) (сталь 08, покрытие цинковое). Знаком "*" отмечен материал "Набивка АД-5 ГОСТ 5152-66, количество 0.1 кг". Каждая составная часть цилиндра должна быть записана в спецификации и отмечена на сборочном чертеже. Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения Максимально увеличить

#### Резьбовые соединения / Вариант 12 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 12: Перепускной клапан предохраняет системы от аварий при повышении давления рабочей среды путем сброса ее в атмосферу. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020611.001; Корпус; 1; Чугун СЧ 12-28. 2; КИКГ.020611.002; Клапан; 1. 3; КИКГ.020611.003; Фланец; 1. 4; КИКГ.020611.004; Крышка; 1. 5; КИКГ.020611.005; Винт; 1. 6; КИКГ.020611.006; Седло; 1. 7; КИКГ.020611.007; Фланец; 1. 8; КИКГ.020611.008; Пружина; 1. 9; КИКГ.020611.009; Рукоятка; 1. 10; КИКГ.020611.010; Прокладка; 1. 11; КИКГ.020611.011; Прокладка; 1. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Фланец поз.3 с корпусом поз.1; Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 2; Сталь 30 Сталь 20 Сталь 10; Цинковое с хромат. Цинковое с хромат. Цинковое с хромат.; 9 мкм 9 мкм 9 мкм. II; Фланец поз.7 с корпусом поз.1; Винты по ГОСТ 1491-80 (СТ СЭВ 2653-80), 2 шт., резьба М10*1.25; ст. точн. А.; Сталь 40Х; Фосфат. с проп. маслом; -. III; Крышки поз.4 с корпусом поз.1; Шпильки, резьба М8, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 40Х Сталь 35Х Сталь 65Г; Никелевое Никелевое Фосфат.; 6 мкм 6 мкм -. Студенты, выполняющие сборочный чертеж, должны привести на нем соединения рукоятки поз. 9 с винтом поз. 5 шпонкой 6*6*20 по ГОСТ 23360-78. Место установки шпонки указано цифрой IV. Закрепление рукоятки поз. 9 на винте поз. 5 посредством гайки по ГОСТ 5915-70/ резьба М16*1.5; сталь марки 35Х/ с использованием шайбы по ГОСТ 11371-78 из стали марки Ст.3, шплинта по ГОСТ 397-79 /СТ СЭВ 220-75/ из стали марки Ст.1. Покрытие всех деталей этого соединения, отмеченного цифрой V - цинковое, без регламентированной толщины. Позиции указывать строго по правилам ЕСКД. Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 13 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 13: Вентиль является запорным устройством для включения и выключения участка трубопровода и для регулирования движения в нем рабочей среды. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020612.001; Корпус; 1; Чугун. 2; КИКГ.020612.002; Крышка; 1. 3; КИКГ.020612.003; Шпиндель; 1. 4; КИКГ.020612.004; Клапан; 1. 5; КИКГ.020612.005; Втулка; 1. 6; КИКГ.020612.006; Крышка сальника; 1. 7; КИКГ.020612.007; Фланец; 1. 8; КИКГ.020612.008; Ручка; 1. 9; КИКГ.020612.009; Прокладка; 1. 10; КИКГ.020612.010; Скоба провол.; 1. 11; КИКГ.020612.011; Прокладка; 1. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Крышка поз.2 с корпусом поз.1; Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1; Сталь 30 Сталь 20 Сталь СТ.3; Кадмиевое Кадмиевое Кадмиевое с хромат.; 6 мкм 6 мкм 9 мкм. II; Фланец поз.7 с корпусом поз.1; Винты по ГОСТ 1491-80 (СТ СЭВ 2653-80), 2 шт., резьба М12*1.25; ст. точн. А.; Сталь 35Х; Хромовое; 3 мкм. III; Крышка сальника поз.6 с крышкой поз.2; Шпильки, резьба М8, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 30 Сталь 20 Сталь 65Г; Фосфат с проп. маслом то же -; - - -. Студенты,выполняющие сборочный чертеж, изображают на нем соединения.В шпоночное соединение IV входит шпонка 5*5*20 по ГОСТ 23360-78. В соединении V ручка поз. 8 соединяется со шпинделем поз. 3 посредством гайки по ГОСТ 5915-70/ резьба М16*1.5/ с использованием шайбы по ГОСТ 11371-71 первого исполнения,шплинта по ГОСТ 397-79 /СТ СЭВ 220-75/. Детали соединения V изготовлены из стали марки Ст.3. Покрытиевсех деталей этого соединения - цинковое, с хроматированием. Знаком "*" указан материал : "Набивка АПД ГОСТ 5152-66" (количество 0.02 кг). При выполнении сборочного чертежа привести на нем только вид А с указанием номера позиции винта. На листе 3.4 привести лишь сечение Б-Б (без его обозначения). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 14 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 14: Насос предназначен для перемещения жидкости или газа, для получения сжатых газов. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020613.001; Корпус; 1; Алюминиевый сплав. 2; КИКГ.020613.002; Плунжер; 1. 3; КИКГ.020613.003; Крышка; 1. 4; КИКГ.020613.004; Прокладка; 1. 5; КИКГ.020613.005; Кольцо; 2. 6; КИКГ.020613.006; Фланец; 1. 7; КИКГ.020613.007; Прокладка; 1. 8; КИКГ.020613.008; Втулка; 1. 9; КИКГ.020613.009; Пружина; 2. 10; КИКГ.020613.010; Пружина; 1. 11; КИКГ.020613.011; Втулка; 1. 12; КИКГ.020613.012; Прокладка; 1. 13; КИКГ.020613.013; Фланец; 1. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Фланец поз.6 с корпусом поз.1; Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1; Латунь ЛС59-1 то же то же; Никелевое то же то же; 6 мкм то же то же. II; Фланец поз.13 с корпусом поз.1; Винты по ГОСТ 17474-80 (СТ СЭВ 2655-80), 2 шт., резьба М6; ст. точн. В, 4 шт.; то же; то же; то же. III; Крышка сальника поз.3 с корпусом поз.1; Шпильки, резьба М8, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 35ХГСА Сталь 35Х Сталь 65Г; Фосфат с проп. маслом то же то же; - - -. В изделии использован также стандартный шарик: "Шарик 12 ГОСТ 3722-60" - 2 шт. Его диаметр 12 мм. На чертеже-задании его позиция отмечена знаком "*". В спецификации он должен быть указан по правилам ЕСКД, на чертеже нанести соответствующее обозначение позиции. Внимание! На чертеже-задании не все позиции указаны по правилам ЕСКД, это нужно учесть при выполнении сборочного чертежа. Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 15 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Исходные данные / Вариант 15: Регулятор - устройство, регулирующее величину объема среды, проходящей через трубопровод, путем частичного или полного перекрытия проходного отверстия. Перечень деталей: Поз.; Обозначение; Наименование; Кол.; Материал. 1; КИКГ.020614.001; Корпус; 1; Чугун. 2; КИКГ.020614.002; Крышка; 1. 3; КИКГ.020614.003; Фланец; 1. 4; КИКГ.020614.004; Фланец; 1. 5; КИКГ.020614.005; Шток; 1. 6; КИКГ.020614.006; Клапан; 1. 7; КИКГ.020614.007; Гайка накидн.; 1. 8; КИКГ.020614.008; Крышка сальника; 1. 9; КИКГ.020614.009; Рукоятка; 1. 10; КИКГ.020614.010; Прокладка; 2. 11; КИКГ.020614.011; Прокладка; 1. 12; КИКГ.020614.012; Кольцо; 1. 13; КИКГ.020614.013; Скоба проволочная; 1. Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже: Обоз.; Что соединяется; Состав соединения; Материал; Покрытие; Толщина. I; Фланец поз.3 с корпусом поз.1; Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М12*1.25, 2 шт. Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1 Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1; Сталь 30 Сталь 20 Сталь 08; Цинковое то же то же; 9 мкм то же то же. II; Фланец поз.4 с корпусом поз.1; Винты по ГОСТ 1491-80 (СТ СЭВ 2653-80), 2 шт., резьба М10; ст. точн. А.; Латунь; -; -. III; Крышка поз.2 с корпусом поз.1; Шпильки, резьба М8, 4 шт. Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины; Сталь 30 Сталь 20 Сталь 65Г; Кадмиевое - Кадмиевое; 6 мкм 6 мкм -. Студенты, выполняющие сборочный чертеж, должны отразить на нем соединение, обозначенное IV: рукоятки поз.9 со штоком поз. 5, шпонкой 4*4*15 по ГОСТ 23360-78. Также следует изобразить на чертеже соединение V: на штоке поз. 5 закрепить рукоятку поз. 9 посредством гайки М10 по ГОСТ 5915-70 и шайбы по ГОСТ 11371-78. Материал для соединения V: гайка из стали марки Ст.3, шайба из стали 08, покрытие цинковое без регламентированной толщины. Знаком "*" отмечен материал "Пенька ПС ГОСТ 5152-66", количество 0.1 кг. Позиции на сборочном чертеже указывать строго по правилам ЕСКД. На чертеже-задании это выдержано не всегда. Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 16 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 17 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения ### Файл №1

#### Резьбовые соединения / Вариант 18 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 20 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 21 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 22 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 23 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

#### Резьбовые соединения / Вариант 24 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

Резьбовые соединения / Вариант 25 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

Резьбовые соединения / Вариант 26 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения

Резьбовые соединения / Вариант 27 Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей. Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3. В левой части поля чертежа следует поместить: - Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки). - Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий. - Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки. - Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами. В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах. После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного) требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного, штифтового, а также составить спецификацию. В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа). Методические указания к выполнению задания - Болтовое соединение - Винтовое соединение - Шпилечное соединение - Резьбовые соединения